Keson ikkunoiden entisöintiprojekti

2015

Satu Pirinen

Entisöinti Oksa

20.9.2015

Keson ikkunoiden entisöintiprojekti 2015

Aitoniementie 406, Tampere

Vasemmalta oikealle 'Asuin pesä' ja kirjasto

Ikkunoiden kunto ennen entisöintiä

Ikkunoiden edellisestä kunnostuksesta aikaa oli kulunut jopa viisikymmentä vuotta. Liitokset olivat

auki ja lasien rakoja oli tilkitty kitillä, puulla  ja silikonilla. Ulkopuolen pokat oli vaihdettu ilmeisesti 1980-luvulla. Pokat oli mitoitettu silmämääräisesti ja lasit olivat tasolasia.

Ulkopinnassa maalia ei ollut juuri ollenkaan, sisäpuolella oli useita kerroksia maalia. Lasiruudut olivat muutamaa lukuun ottamatta ehjiä. Lähes kaikki sisäpokien lasit olivat puhallettua alkuperäistä lasia. Ikkunoissa ei ollut heloja lainkaan vaan ne oli kiinnitetty nauloin ja ruuvein.

Työmenetelmät ja -vaiheet

Puitteiden entisöinti toteutettiin verstastiloissamme Tampereella ja karmit kunnostettiin paikanpäällä niitä irrottamatta.

Irrotettavat ikkunat tutkittiin ennen irrotusta rakojen ja kunnon selvittämiseksi.

Puitteet merkittiin ja irrotettiin karmistaan.

Karmit

Karmien maalipinta jouduttiin kaapimaan lähes kokonaan pois. Naulan reikiin ja isompiin halkeamiin

liimattiin puuta, pienemmät kitattiin pohjamaalauksen jälkeen. Kirjaston karmin alaosa oli käytännössä kadonnut ja se jouduttiin uusimaan kokonaan. ’Asuin tuvan’ karmin tippanokka uusittiin. Lisäksi karmit vaativat pieniä puukorjauksia.

Karmit maalattiin Allbäckin pellavaöljymaalilla, sävynä sumunharmaa. Ulkopinta käsiteltiin Uulan homeenestoaineella ja maalattiin valkoiseksi Uulan purkkivalkoisella öljymaalilla.

Puitteet

Puitteiden kunnostus aloitettiin poistamalla lasit mekaanisesti ilman lämmittämistä.  Kaikkien puitteiden liitokset olivat löystyneet ja auenneet ja vaativat liimaamista.

’Asuin pesä’ eteläpäädyn ikkunakokonaisuus

Ennen kunnostusta

Karmi

Karmin ulkopinta oli harmaantunut, mutta suhteellisen hyvässä kunnossa. Alaosan tippanokka oli lahonnut ja pystypuiden alaosat täytyi paikata.

Vanha tippanokka oli varsin harvasyinen

Karmin tippanokka lahonnut

Karmin pystypuun laho

Karmin sivuilla olevissa pystypuissa

olivat vastaavanlaiset lahot, jotka paikattiin.

Pohjamaalia vailla. Tippanokka uusittu ja puupaikkaukset tehty. Suurimmat raot täytetty puulla.

Kunnostuksen jälkeen

Asuin Pesän ulkopokat verstaalla ennen kunnostusta

Pokat

Ulkopokat on uusittu joskus aikoinaan ja valmistettu eri tavalla kuin muualla rakennuksessa. Liitokset on koottu niitein ja liimalla. Ulkopokien vahvuus on noin 1cm paksumpi kuin alun perin. Tällöin pokien ulkopinta on ulompana kuin karmin pinta. Ulkopokien korkeudesta puuttui 1 cm, joten tippanokkaan oli lisättävä 1cm puuta. Lasit olivat tasolasia, jotka oli laitettava takaisin paikoilleen. Ruutukoot olivat liian suuret puhalletulle lasille.

Ulkopokien liitokset vahvistettiin kulmaraudoilla.

Ulkopokien liitokset niitattu

Prässätty kulmarauta sopivampi

Vanhan mallin kulmarauta liian leveä.

Ulkopokat olivat myös ohuempaa puitetavaraa, joten alkuperäisen suunnitelman sijaan pokat vahvistettiin uudemmalla kulmarautamallilla. Raudat ruostesuojattiin kahteen kertaan Tikkurilan Super Rostexilla.

Sisäpokat olivat alkuperäiset. Vaativat ainoastaan yhden välipuu korjauksen oikeanpuoleiseen pokaan.

Välipuitteen kynte melkein kadonnut. Puuosaan oli kiinnitetty lista, joka piti lasia paikoillaan.

Sisäpokat valmiina

Kirjaston eteläpäädyn ikkunakokonaisuus

Kirjaston ikkuna ennen kunnostusta.

Kirjaston ulkopokat olivat samalta aikakaudelta kuin Asuin Pesän ulkopokat. Sisäpokat alkuperäiset. Karmin alapuu oli käytännössä kadonnut ja se täytyi rakentaa uudelleen.

Puukorjaukset aika lailla valmiina. Pinta on vielä viimeistelyä vaille.

Kirjastonkin karmissa täytyi sivujen alaosat paikata.

Alapuu valmistettiin kolmesta osasta, jotta kaikki liitosten osat osuivat kohdalleen. Suorakulmaa ei tässä työssä tarvita. Mitoitus täytyi tehdä alkuperäisten karmin ja pokien mukaan.

Kirjaston pokat

Kirjaston ulkopokat ennen kunnostusta.

Ulkopokat kunnostettiin samalla tavalla kuin Asuin Pesän ulkopokat. Tippanokan alle täytyi kuitenkin lisätä noin 3 cm puuta, sillä ne olivat valoaukkoon liian matalat. Liitokset liimattiin ja vahvistettiin prässätyillä kulmaraudoilla. Tasolasit oli laitettava takaisin paikoilleen, sillä ruutukoko oli liian suuri puhalletuille laseille.

Kuvassa näkyy asennusvaiheessa lisätyt korokepalat pokien alla. Karmin alapuukin on nyt viimeistelty ja siisti.

Kirjaston sisäpokat ennen kunnostusta.

Kirjaston sisäpokat vaativat vain liitosten uudelleen liimaamisen. Yksi lasiruutu täytyi vaihtaa sen ollessa naarmuuntunut.

Kirjaston karmi ja pokat valmiina